Weather Station Data:

Anemometer: 1.492 MPh / hz 

Wind vane: 

Dir    Res    10k    6.8k     4.7k 

N  33k    196    211    223 
NNE    6.58k    101    125    149 
NE    8.22k    115    140    162 
ENE    0.894k    21    30    41 
E    1k    23    33    45 
ESE    0.69k    16    23    33 
SE    2.2k    46    62    81 
SSE    1.41k    32    44    59 
S    3.9k    72    93    116 
SSW    3.14k    61    81    102 
SW    16k    157    179    197 
WSW    14.18k    150    172    192 
W    120k    235    241    245 
WNW    42.1k    206    220    229 
NW    64.9k    221    231    238 
NNW    21.9k    175    195    210 

Rain gauge: .011" per closure 

Wind RJ11: 
Pin 1 - Wind vane 
Pin 2 - Anemometer 1 
Pin 3 - Anemometer 2 
Pin 4 - Wind vane common 

Rain RJ11: 
Pins 2/3